Facultad de Ingeniería de la UAEMEX

Licenciatura en Inteligencia Artificial

Electrónica

Generación de Sonido con ESP32-C3 y Buzzer

Pasivo

mediante PWM: Interpretación de la Melodía

de Super Mario Bros

con MicroPython

- Aguilar Garduño Daniel

- Alcántar Gutiérrez Luis Ángel

- Colin Perdomo Ebany Alexander

- López Soto Axel Rubén

- Moreno García Alan

Período lectivo: 2026A

Dr. Javier Salas

Fecha de entrega: 10 de junio de 2026

# Objetivo

Implementar un sistema básico de generación de sonido utilizando un microcontrolador ESP32-C3 programado en MicroPython y un buzzer piezoeléctrico pasivo conectado a un pin GPIO mediante una señal PWM. La práctica tiene como finalidad comprender cómo una señal digital modulada puede producir diferentes tonos audibles al modificar su frecuencia, integrando una secuencia de notas para reproducir una melodía reconocible, en este caso una versión simplificada del tema principal de Super Mario Bros.

# Marco Teórico

El ESP32-C3 es un microcontrolador de bajo costo y bajo consumo utilizado en aplicaciones de sistemas embebidos, automatización, sensores e Internet de las Cosas. Entre sus características principales se encuentra la capacidad de controlar pines GPIO como entradas o salidas digitales, así como generar señales PWM para controlar actuadores como LEDs, motores pequeños o buzzers pasivos.

En esta práctica se utilizó un buzzer piezoeléctrico pasivo. A diferencia de un buzzer activo, que solo necesita alimentación para emitir un sonido fijo, el buzzer pasivo requiere recibir una señal oscilante. Por esta razón, el ESP32-C3 debe generar una onda cuadrada a cierta frecuencia. Al cambiar la frecuencia de esa onda, cambia también el tono percibido por el oído humano.

## Señal PWM

La modulación por ancho de pulso, conocida como PWM por sus siglas en inglés, consiste en generar una señal digital que cambia rápidamente entre nivel alto y nivel bajo. Aunque la señal solo tiene dos estados, se puede controlar su frecuencia y su ciclo de trabajo. La frecuencia determina cuántas veces por segundo se repite la señal, mientras que el ciclo de trabajo indica durante qué porcentaje del periodo la señal permanece en nivel alto.

(1)

donde f es la frecuencia de la señal y T es el periodo. En el caso de un buzzer pasivo, la frecuencia de la señal PWM se relaciona directamente con la nota musical producida. Por ejemplo, una frecuencia de 440Hz corresponde aproximadamente a la nota La de la cuarta octava.

## Buzzer Pasivo

El buzzer pasivo utilizado en la práctica funciona mediante un elemento piezoeléctrico. Cuando recibe una señal eléctrica alternante, el material vibra mecánicamente y produce sonido. Si la señal se mantiene fija en alto o en bajo, el buzzer no reproduce una melodía, ya que necesita cambios rápidos de voltaje para vibrar.

Por esta razón, se conectó una terminal del buzzer a un pin GPIO del ESP32-C3 y la otra terminal a GND. El pin GPIO se configuró como salida PWM y desde el programa se modificó la frecuencia para generar cada nota musical.

## Relación entre Notas Musicales y Frecuencia

Cada nota musical puede representarse mediante una frecuencia en hertz. Para reproducir una canción en un microcontrolador, se crea una lista de notas y duraciones. El programa recorre esa lista y, para cada nota, configura el PWM con la frecuencia correspondiente durante cierto tiempo. Si la nota es un silencio, el ciclo de trabajo se coloca en cero para apagar momentáneamente el buzzer.

Cuadro 1: Ejemplos de frecuencias usadas para generar notas musicales.

| Nota | Símbolo en el código | Frecuencia aproximada |
| --- | --- | --- |
| Mi 5 | E5 | 659Hz |
| Sol 5 | G5 | 784Hz |
| Do 6 | C6 | 1047Hz |
| Sol 4 | G4 | 392Hz |
| Do 5 | C5 | 523Hz |
| La 4 | A4 | 440Hz |
| Si 4 | B4 | 494Hz |

# Equipo y Materiales

A continuación se listan los componentes y herramientas de software empleados en la práctica:

Cuadro 2: Listado de equipo y materiales utilizados en la práctica.

| Cant. | Elemento | Especificaciones / Notas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Microcontrolador ESP32-C3 | Placa de desarrollo con lógica de 3,3V. Se utilizó para generar la señal PWM mediante MicroPython. |
| 1 | Buzzer piezoeléctrico pasivo | Actuador sonoro conectado al pin GPIO1 o GPIO2 del ESP32-C3 y a GND. Requiere una señal oscilante para emitir sonido. |
| 1 | Cable USB | Utilizado para alimentar el ESP32-C3 y cargar el programa desde la computadora. |
| 1 | Protoboard o cables Dupont | Utilizados para realizar la conexión entre el ESP32-C3 y el buzzer. |
| 1 | Computadora personal | Para programar el microcontrolador y verificar la ejecución del script. |
| 1 | Software de desarrollo | MicroPython instalado en el ESP32-C3 y entorno Thonny o terminal serie para cargar el archivo main.py. |

# Metodología

La práctica se desarrolló en tres fases: conexión del buzzer, configuración del PWM y reproducción de la melodía mediante una lista de notas y tiempos.

## Fase 1: Montaje del Circuito

Se conectó el buzzer pasivo directamente al ESP32-C3. La terminal positiva del buzzer se conectó al pin GPIO1 o GPIO2, dependiendo del pin disponible en la placa, y la terminal negativa se conectó a GND. Esta conexión es suficiente para una prueba básica de sonido, ya que el buzzer pasivo consume poca corriente.

Buzzer positivo: GPIO1 o GPIO2 del ESP32-C3.

Buzzer negativo: GND del ESP32-C3.

Alimentación: el ESP32-C3 se alimentó mediante el cable USB conectado a la computadora.

Figura 1: Conexión básica del buzzer pasivo al ESP32-C3. Una terminal del buzzer se conecta al GPIO1 o GPIO2 y la otra terminal a GND.

## Fase 2: Configuración del PWM en MicroPython

Después de conectar el buzzer, se configuró un objeto PWM sobre el pin elegido. En MicroPython, la clase PWM permite modificar la frecuencia de salida con el método freq() y controlar el ciclo de trabajo con duty_u16().

Para que el buzzer emitiera sonido, se utilizó un ciclo de trabajo intermedio, aproximadamente del 50%. Para generar silencio, el ciclo de trabajo se colocó en cero. De esta forma, el programa puede alternar entre notas y pausas.

## Fase 3: Reproducción de la Melodía

La melodía de Super Mario Bros se programó mediante una lista de pares. Cada par contiene una frecuencia y una duración. El programa recorre la lista, configura la frecuencia del PWM, mantiene la nota durante el tiempo indicado y después realiza una pausa corta para separar una nota de otra.

En caso de que la frecuencia sea cero, el programa interpreta ese valor como silencio y apaga el buzzer durante la duración indicada.

# Código Implementado

A continuación se presenta el script completo utilizado durante la práctica. El código está escrito en MicroPython y puede guardarse como main.py en el ESP32-C3. Si el buzzer se conectó al GPIO2, únicamente se debe cambiar la línea BUZZER_PIN = 1 por BUZZER_PIN = 2.

Listing 1: Script 1. Código en MicroPython para reproducir una versión simplificada de Super Mario Bros con un buzzer pasivo mediante PWM.

from machine import Pin, PWM from time import sleep_ms BUZZER_PIN = 1 buzzer = PWM(Pin(BUZZER_PIN)) buzzer.duty_u16(0) NOTE_B0 = 31 NOTE_C1 = 33 NOTE_CS1 = 35 NOTE_D1 = 37 NOTE_DS1 = 39 NOTE_E1 = 41 NOTE_F1 = 44 NOTE_FS1 = 46 NOTE_G1 = 49 NOTE_GS1 = 52 NOTE_A1 = 55 NOTE_AS1 = 58 NOTE_B1 = 62 NOTE_C2 = 65 NOTE_CS2 = 69 NOTE_D2 = 73 NOTE_DS2 = 78 NOTE_E2 = 82 NOTE_F2 = 87 NOTE_FS2 = 93 NOTE_G2 = 98 NOTE_GS2 = 104 NOTE_A2 = 110 NOTE_AS2 = 117 NOTE_B2 = 123 NOTE_C3 = 131 NOTE_CS3 = 139 NOTE_D3 = 147 NOTE_DS3 = 156 NOTE_E3 = 165 NOTE_F3 = 175 NOTE_FS3 = 185 NOTE_G3 = 196 NOTE_GS3 = 208 NOTE_A3 = 220 NOTE_AS3 = 233

NOTE_B3 = 247 NOTE_C4 = 262 NOTE_CS4 = 277 NOTE_D4 = 294 NOTE_DS4 = 311 NOTE_E4 = 330 NOTE_F4 = 349 NOTE_FS4 = 370 NOTE_G4 = 392 NOTE_GS4 = 415 NOTE_A4 = 440 NOTE_AS4 = 466 NOTE_B4 = 494 NOTE_C5 = 523 NOTE_CS5 = 554 NOTE_D5 = 587 NOTE_DS5 = 622 NOTE_E5 = 659 NOTE_F5 = 698 NOTE_FS5 = 740 NOTE_G5 = 784 NOTE_GS5 = 831 NOTE_A5 = 880 NOTE_AS5 = 932 NOTE_B5 = 988 NOTE_C6 = 1047 NOTE_D6 = 1175 NOTE_E6 = 1319 NOTE_F6 = 1397 NOTE_G6 = 1568 REST = 0 melody = [ (NOTE_E5, 125), (NOTE_E5, 125), (REST, 125), (NOTE_E5, 125), (REST, 125), (NOTE_C5, 125), (NOTE_E5, 125), (REST, 125), (NOTE_G5, 125), (REST, 375), (NOTE_G4, 125), (REST, 375), (NOTE_C5, 125), (REST, 250), (NOTE_G4, 125), (REST, 250), (NOTE_E4, 125), (REST, 250), (NOTE_A4, 125), (REST, 125), (NOTE_B4, 125), (REST, 125), (NOTE_AS4, 125), (NOTE_A4, 125), (NOTE_G4, 170), (NOTE_E5, 170), (NOTE_G5, 170), (NOTE_A5, 125), (REST, 125), (NOTE_F5, 125), (NOTE_G5, 125), (REST, 125), (NOTE_E5, 125), (REST, 125), (NOTE_C5, 125), (NOTE_D5, 125), (NOTE_B4, 125), (REST, 250), (NOTE_C5, 125), (REST, 250), (NOTE_G4, 125), (REST, 250), (NOTE_E4, 125), (REST, 250),

44

(NOTE_A4, 125), (REST, 125), (NOTE_B4, 125), (REST, 125), (NOTE_AS4, 125), (NOTE_A4, 125), (NOTE_G4, 170), (NOTE_E5, 170), (NOTE_G5, 170), (NOTE_A5, 125), (REST, 125), (NOTE_F5, 125), (NOTE_G5, 125), (REST, 125), (NOTE_E5, 125), (REST, 125), (NOTE_C5, 125), (NOTE_D5, 125), (NOTE_B4, 125), (REST, 250), ] def play_tone(freq, duration): if freq == REST: buzzer.duty_u16(0) sleep_ms(duration) else: buzzer.freq(freq) buzzer.duty_u16(32768) sleep_ms(duration) buzzer.duty_u16(0) sleep_ms(25) while True: for note, duration in melody: play_tone(note, duration) sleep_ms(1500)

# Resultados y Discusión

## Verificación del Funcionamiento del Buzzer

Al cargar el programa en el ESP32-C3, el buzzer comenzó a reproducir una secuencia de tonos correspondiente a una versión simplificada de la melodía de Super Mario Bros. Esto confirmó que el pin GPIO seleccionado funcionó correctamente como salida PWM y que el buzzer utilizado era pasivo, ya que necesitó una señal con frecuencia variable para emitir diferentes notas.

https://youtu.be/DGVOuBrY0x8

Enlace 1: Ejecución del script de MicroPython en el ESP32-C3. El programa configura el pin GPIO como salida PWM y reproduce la melodía definida en la lista de notas.

## Respuesta del Buzzer ante Diferentes Frecuencias

Durante la prueba se observó que el buzzer cambiaba de tono conforme el programa modificaba la frecuencia de la señal PWM. Las notas con frecuencias bajas se percibieron como tonos graves, mientras que las notas con frecuencias altas se percibieron como tonos agudos. Además, los silencios se lograron apagando el ciclo de trabajo del PWM mediante duty_u16(0).

Este comportamiento demuestra que el sonido generado por el buzzer no depende únicamente de encender o apagar un pin, sino de producir una señal periódica con una frecuencia específica. Por lo tanto, el ESP32-C3 puede utilizarse como generador de tonos simples sin requerir módulos de audio externos.

Figura 2: Montaje físico de la práctica. El buzzer pasivo se conecta entre el GPIO1 o GPIO2 y GND del ESP32-C3.

## Observaciones de la Práctica

La calidad del sonido depende del tipo de buzzer, de la conexión realizada y del volumen generado por el ciclo de trabajo seleccionado. En esta práctica se utilizó un ciclo de trabajo del 50%, equivalente a 32768 en la función duty_u16(), porque representa un punto medio adecuado para producir una onda cuadrada estable.

También se observó que, si el pin configurado en el código no coincide con el pin físico donde se conectó el buzzer, no se genera sonido. Por esta razón, si el buzzer se conecta al GPIO2, se debe modificar la variable BUZZER_PIN. Asimismo, todos los componentes deben compartir la misma referencia de tierra, por lo que el GND del buzzer debe estar conectado al GND del ESP32-C3.

# Conclusiones

Los objetivos planteados para la práctica fueron alcanzados de manera satisfactoria. Se logró utilizar el ESP32-C3 como generador de sonido mediante una señal PWM aplicada a un buzzer piezoeléctrico pasivo. La conexión física fue sencilla, ya que únicamente se necesitó conectar una terminal del buzzer al GPIO1 o GPIO2 y la otra terminal a GND.

El uso de MicroPython facilitó la programación de la melodía, ya que permitió definir las notas musicales como frecuencias y controlar su duración mediante retardos en milisegundos. La reproducción de la melodía de Super Mario Bros demostró que el cambio de frecuencia en PWM permite generar tonos diferentes y formar una secuencia musical reconocible.

Esta práctica permitió comprender la diferencia entre un buzzer activo y uno pasivo, así como la importancia de la frecuencia en la generación de sonido. Además, se reforzó el uso de pines GPIO, señales PWM y programación en MicroPython dentro de un sistema embebido básico. El código desarrollado puede utilizarse como base para alarmas, indicadores sonoros, juegos electrónicos simples o proyectos interactivos con ESP32-C3.

# Referencias

- Espressif	Systems,	ESP32-C3	Series	Datasheet.	Disponible	en: https:

//www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c3_ datasheet_en.pdf

- MicroPython Contributors, MicroPython Documentation – machine.PWM. Disponible en: https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.PWM.html

- MicroPython Contributors, MicroPython Documentation – machine.Pin. Disponible

en: https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.Pin.html

- A. S. Sedra y K. C. Smith, Microelectronic Circuits, 7.ª ed. Oxford University Press, 2015.